اسناد مناقصه

پروژه : عملیات آماده سازی سلول شماره یک جهت بهره برداری و احداث حوضچه لیفت شیرابه محل دفن پسماند بندرماهشهر

فصل اول : مدارک مربوط به شرکت در مناقصه

- دعوت نامه شرکت درمناقصه

- معرفی نامه برای فروش اسناد مناقصه

- شرایط مناقصه

- تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان درمعاملات دولتی

- تعهدنامه (رشته، رتبه و ظرفیت کاری) پیشنهاددهنده

- تعهدنامه اجرا و پذیرش و مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان

- برگ پیشنهاد قیمت

- نمونه فرم بیمه نامه کارها

- تعهدنامه رعایت مفاد مقررات آئین نامه 48013/ ت 23251 هـ مورخ 11/12/81

- نمونه فرم ضمانت نامه

- فرم خوداظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار

دعوتنامـه شركت درمناقصه عمومي همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای – مرحله اول

شركت / پیمانکار

بدينوسيله به استناد مجوز شماره 60/ش مورخ 04/02/1403 شوراي اسلامي شهر بندرماهشهر از آن شركت دعوت مي شود كه در مناقصه عمومي با مشخصات زير شركت فرماييد.

الف- موضوع: عملیات آماده سازی سلول شماره یک جهت بهره برداری و احداث حوضچه لیفت شیرابه محل دفن پسماند  بندر ماهشهر.

ب – مبلغ اوليه:  108,721,632,580 ریال

ج – مدت انجام كار: 3 ماه شمسی از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین.

د – كارفرما: شهرداری بندرماهشهر

هـ - دستگاه نظارت: شهرداری بندرماهشهر(دفتر فنی-خدمات شهر-پسماند) با نظارت عالیه دانشگاه جندی شاپور اهواز یا هر دستگاه دیگری که متعاقبا توسط شهرداری بندرماهشهر اعلام گردد.

ط- ارائه رتبه حداقل 5 ابنیه با ظرفیت آزاد از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی

شرايط مناقصه

- اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir از مورخ 02/08/1403 تا ساعت 18:00  مورخ 13/08/1403 ارائه می گردد؛ و پاكت در مورخ 28/08/1403 تا ساعت 18:00 تحويل شود. بازگشايي پاكت ها مورخ 29/08/1403  مي باشد.

- با توجه به ایراد سامانه ستاد و عدم امکان پرداخت الکترونیک خرید اسناد، متقاضیان می بایست هزینه خرید اسناد را حداکثر تا روز بازگشائی به مبلغ 10.000.000 ریال (غیر قابل استرداد) به حساب سیبا 0105293482000 بانک ملی شعبه شهرداری را واریز و قبل از بازگشایی به همراه ضمانت نامه به واحد حراست شهرداری تحویل دهند.

توضیح : عدم ارائه فیش خرید اسناد و ضمانت نامه شرکت در مناقصه موجب ابطال پیشنهاد می گردد.

- پيشنهادها بايد كامل و بدون قيد و شرط باشد و كارفرما از قبول پيشنهادهای مشروط و مبهم و فاقد تضمين لازم و كافي و لاك و مهرنشده معذور است.

- پیشنهاددهندگان می بایست جهت تضمین شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه ( 5.436.081.629 ریال) را به یکی از دو طریق ذیل ارائه نمایند:

الف- فيش واريز مبلغ فوق به حساب 0105294167003 نزد بانك ملي شعبه شهرداري بندرماهشهر.

ب – ضمانتنامه بانكي بنام شهرداري بندرماهشهر.

- جلسه ای جهت بازدید از محل (سایت ویزیت) در ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 14/08/1403 واقع در دفتر فنی شهرداری بندرماهشهر برگزار می گردد. موارد مطرح شده در جلسه مذکور، می بایست صورتجلسه و به امضای همه حاضرین برسد.

مجاهد نظارات

شهردار بندرماهشهر

دعوت نامه شرکت در مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای - مرحله اول

شرکت / پیمانکار

بدينوسيله به استناد مجوز شماره 60/ش مورخ 04/02/1403 شوراي اسلامي شهر بندرماهشهر ، پروژه عملیات آماده سازی سلول شماره یک جهت بهره برداری و احداث حوضچه لیفت شیرابه محل دفن پسماند بندر ماهشهر، مطابق با شرح کار و نقشه های اجرایی ، را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

الف : روش انجام مناقصه : انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات شماره 130890 مورخ 17/11/1383 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه  شماره 67490 مورخ 26/11/83 و آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات به شماره 84136 مورخ 16/7/85 انجام می گیرد.

ب : موضوع پروژه : عملیات آماده سازی سلول شماره یک جهت بهره برداری و احداث حوضچه لیفت شیرابه محل دفن پسماند  بندر ماهشهر.

ج: شرح مختصری از پروژه :

- عملیات آماده سازی سلول شماره 1 دفن پسماند شامل :

- تهیه ،حمل و اجرای لایه ژئوممبرین از جنس پلی اتیلن سنگین  (HDPE) به ضخامت 1.5 میلی متر از نوع UV در کف و دیواره های شیبدار سلول دفن پسماند در محلهایی از کف و دیواره های شیبدار که آسیب دیده و یا به سرقت رفته اند( لایه ژئوممبرین بر روی خاک ریسه شده و داخل کانال کنار حوضچه ادامه یابد ) ، تهیه و اجرای قلوه چینی درون کانال حفاری شده کنار حوضچه ( جهت تثبیت لایه ژئوممبرین ) مطابق با نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت . ( نقطه جوش و بخیه ژئوممبرین با طول اورلپ ( همپوشانی ) حداقل 10 سانتیمتر باید همانند لایه اصلی قادر به تامین تنش کششی باشند و جوش ها باید در جهت شیب باشند)

- تهیه ، حمل و اجرای لایه های لاینر شامل ژئونت و ژئوتکستایل در محل هایی که لایه ژئوممبرین جدید کار شده است با هماهنگی کامل دستگاه نظارت و مشاور پروژه ( پس از تائید لایه ژئوممبرین اجرا شده توسط دستگاه نظارت ).

لایه های ژئونت و ژئوتکستایل فقط در کف حوضچه اجرا می‌گردند.

- تهیه ، حمل و اجرای یک لایه ماسه شسته رودخانه ای گرد گوشه  بر روی لایه های لاینر اجرا شده جدید در کف  با ضخامت 10 سانتیمتر  جهت جذب شیرابه و انتقال به لوله های کاروگیت سوراخدار جمع کننده با هماهنگی کامل دستگاه نظارت.

- حمل ، پخش و تسطیح خاک پوششی مورد نیاز جهت حفاظت لاینرها در دیواره های شیبدار سلول به عرض 3 متر و ضخامت یک متر مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی کامل دشستگاه نظارت.

- حمل ، پخش و تسطیح خاک مورد نیاز جهت احداث جاده خاکی با عرض 5 متر ، ضخامت یک متر و طول 120 متر  جهت دسترسی ماشین آلات حمل و تخلیه زباله در سلول  مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی کامل دشستگاه نظارت.

- تهیه ، حمل و اجرای لایه محافظ به ضخامت 10 سانتیمتر با گراول یا قلوه اناری با دانه بندی به ابعاد حداقل 55 میلیمتر روی بستر ماسه شسته ی اجرا شده در کف سلول ( یک سوم سطح سلول پوشانده شود ) با هماهنگی کامل دستگاه نظارت.

- تهیه ، حمل و اجرای  لوله های کاروگیت سایز 200 به همراه کلیه اتصالات مربوطه به طول تقریبی 200 مترطول ، خاکبرداری ، تسطیح و رگلاژ بستر کانالهای حفاری شده جهت اجرای لوله های زهکش ، قرارگیری لوله ها در محل خود با شیب مناسب و ریختن و پخش مصالح شن دانه بندی شده برای اطراف و زیر و روی لوله ها با هماهنگی دستگاه نظارت.

- عملیات اجرای حوضچه لیفت شامل :

- خاکبرداری با هر وسیله مکانیکی با عمق و شیب دیواره مورد نیاز ، رگلاژ و پروفيله کردن سطح شیبدار حوضچه لیفت شیرابه ، تهیه مصالح ، حمل و اجرای لایه ژئوممبرین از جنس پلی اتیلن سنگین (HDPE) به ضخامت 1.5 میلی متر از نوع UV در کف و دیواره های شیبدار حوضچه ، تهیه و اجرای لایه ژئوتکستایل بر روی لایه های ژئوممبرین اجرا شده ، تهیه و اجرای لوله های پلی اتیلن سایز 600 میلیمتر ، تهیه ، حمل و اجرای لایه محافظ به ارتفاع 1 متر با گراول یا قلوه اناری با دانه بندی به ابعاد حداقل 55 میلیمتر زیر و روی لوله های پلی اتیلن اجرا شده و  تهیه و اجرای لایه ژئوتکستایل بر روی مصالح ریخته شده مطابق با نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت.

- انجام کلیه عملیات تکمیلی با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیری و حمل کلیه نخاله ها به خارج از محدوده و تخلیه در محل تخلیه نخاله با هماهنگی کامل دستگاه نظارت.

- برچیدن کارگاه.

توضیحات :

- کلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از اجرا به تأیید دستگاه نظارت برسد.

- تهیه و حمل کلیه مصالح ، نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز پروژه بر عهدده پیمانکار می باشد.

- پیمانکار موظف به تهیه لباس کار مناسب برای پرسنل و کارگران می باشد. همچنین الصاق برچسب شرکت روی تمامی تجهیزات و ماشین آلات ضروری است.

- پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار بطور کلی رعایت موارد مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ایران در کارگاه می باشد.

- کلیه هزینه های حمل و بارگیری و تخلیه مصالح بعهده پیمانکار می باشد.

- پیمانکار ملزم است به رعایت تعهدات اجرایی در قالب مشخصات فنی می باشد و ملزم به رعایت تمامی شرایط و دستورالعمل های حمل، ذخیره سازی، نصب و نحوه اجرای لایه ژئوممبرین می باشد.

- هیچ گونه اضافه پرداختی بابت ریزشی بودن دیواره های حوضچه ، حفاری مازاد بر احجام نقشه ها و بابت ازدیاد حجم مصالح ( حاصل از خاکبرداری ) بارگیری شده در داخل کامیون پرداخت نخواهد شد.

- هزینه تهیه ، حمل و اجرای لوله کاروگیت دو جداره سوراخدار سایز 600 میلیمتر از ردیفهای 040111 و 150209 فهرست بها فاضلاب سال 1403 پرداخت خواهد شد و پیمانکار می بایست هزینه سوراخکاری بخشی از لوله مطابق با نقشه های اجرایی از ردیف 040202 فهرست منضم به پیمان پرداخت می گردد و از این بابت هیچگونه پرداخت جداگانه ای صورت نخواهد پذیرفت.

- پیمانکار موظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت کارفرما می باشد و در صورت استنکاف از ارائه گزارش، به ازای هر روز مبلغ 2.000،000 ریال از محل مطالبات پیمانکار کسر می‌گردد.

- جهت پوشش نهایی کف سلول دفن پسماند با گراول یا قلوه اناری ، می بایست از سنگدانه های با دانه بندی درشت تر از شن بادامی و کوچکتر از قلوه استفاده گردد . هزینه های تهیه و اجرای مصالح فوق از ردیف 040101 فهرست بها بنیه سال 1403 پرداخت می گردد.

- هزینه عملیات پخش و تسطیح خاکهای حاصله در سلول پسماند با هر ضخامت از ردیف 031005 فهرست بها ابنیه سال 1403 پرداخت خواهد شد و از این بابت هیچگونه پرداخت جداگانه ای صورت نخواهد پذیرفت.

- نحوه محاسبه متراژ لایه های ژئوممبرین پس از اجرای هر لایه و بصورت مترمربع واحد پس از اتمام کار و تایید دستگاه نظارت صورت می پذیرد و هیچ گونه هزینه اي بابت همپوشانی، پرت،صعوبت اجرا ، چین خوردگی و ادوات اضافی نصب از قبیل ورق هاي گیره دار انتظار، تسمه گالوانیزه، میخ و نظایر آن در ردیف هاي مربوط به ژئوممبرین پرداخت نمی شود و ملاک پرداخت سطح تمام شده می باشد.

- کلیه هزینه های حمل و بارگیری و تخلیه مصالح بعهده پیمانکار می باشد.

- از خاک حاصل از حفاری حوضچه لیفت شیرابه و دپوی خاک موجود در سایت جهت اجرای جاده خاکی دسترسی و خاک پوششی مورد نیاز جهت حفاظت لاینرها در دیواره خاکریزها استفاده می گردد.

- پیمانکار ملزم است به رعایت تعهدات اجرایی در قالب مشخصات فنی می باشد و ملزم به رعایت تمامی شرایط و دستورالعمل های حمل، ذخیره سازی، نصب و نحوه اجرای لاینرها مطابق آیین نامه مؤسسه بین المللی نصب کنندگان ژئوسنتتیک IAGI (International Association of Geosynthetic Installers )  می باشند.

- نحوه پرداخت هزینه اجرای لوله های کاروگیت زهکش ( شیر آبه ) و لوله های پلی اتیلن انتقال شیرابه به حوضچه تبخیر پس از لوله گذاری و تایید دستگاه نظارت ، بر اساس متر طول لوله محاسبه می شود.

- پیمانکار موظف است پس از دریافت دستور کار ، از تمامی مراحل انجام کار ( قبل از آغاز عملیات پروژه- حین اجرای و پس از اتمام کار) عکس تهیه نماید و یک نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید. همچنین پیمانکار موظف است در پایان هر ماه و پس از اتمام پروژه، نسبت به تهیه یک عدد لوح فشرده با فرمت پاورپوینت به صورت مصور و با هماهنگی دستگاه نظارت اقدام نماید.

- نظارت بر اجرای پروژه بر عهده شهرداری بندرماهشهر(دفتر فنی-خدمات شهر-پسماند) با نظارت عالیه دانشگاه جندی شاپور اهواز یا هر دستگاه دیگری که متعاقبا توسط شهرداری بندرماهشهر اعلام گردد. بررسی احجام ، صورتجلسات و صورت وضعیت های پیمانکار بر عهده دفتر فنی شهرداری بندرماهشهر می باشد.

د: زمان اجرای کار: از زمان انعقاد قرارداد و تحویل زمین، 3 ماه شمسی پیش بینی شده است.

هـ : مبلغ برآورد هزینه اجرای کار: مبلغ برآورد اولیه اجرای کار 108,721,632,580 ریال می باشد.

و : محل تأمین اعتبار پروژه:  اعتبار پروژه از محل بودجه داخلی شهرداری تأمین می گردد.

ز : مصالح ، ماشین آلات و نیروی انسانی:

- تهیه و حمل مصالح ، ماشین آلات ، ابزار کار و نیروی انسانی مورد نیاز  به عهده پیمانکار است.

- پیمانکار موظف به استفاده  از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت پیاده سازی نقاط پروژه و انجام برداشت های مشترک می باشد و در صورت انجام نقشه‌برداری توسط واحد نقشه‌برداری شهرداری بندرماهشهر، به ازای هر مورد مبلغ 25.000.000 ریال از محل مطالبات پیمانکار کسر می‌گردد.

ح : محل اجرای کار: بندرماهشهر – کیلومتر 10 جاده بندرماهشهر به امیدیه.

ط : کارفرما و دستگاه مناقصه گزار : شهرداری بندرماهشهر.

ی : دستگاه نظارت : شهرداری بندرماهشهر(دفتر فنی-خدمات شهر-پسماند) با نظارت عالیه دانشگاه جندی شاپور اهواز یا هر دستگاه دیگری که متعاقبا توسط شهرداری بندرماهشهر اعلام گردد.

ک : تضمین شرکت در مناقصه : معادل 5،436،081،629  ریال ( پنج میلیارد و چهارصد و سی و شش میلیون و هشتاد و یک هزار و ششصد و بیست و نه ریال) می باشد که باید به یکی از صورت های مشروحه زیر تسلیم شود.

- رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب سیبا شماره 0105294167003  نزد بانک ملی ایران به نام شهرداری بندرماهشهر.

- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما.

تبصره : پیشنهاد فاقد تضمین، تضمین های کمتر از میزان مقرر، چک تضمین شده، چک مسافرتی و یا چک در گردش و چک شخصی به هر شکل ممکن قابل قبول نمی باشد. مدت اعتبار ضمانت نامه های بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد و علاوه برآن ضمانت نامه های بانکی باید طبق فرم های قابل قبول تنظیم و صادر شود.

مجاهد نظارات

شهردار بندرماهشهر

« شرایط مناقصه »

موضوع مناقصه : عملیات آماده سازی سلول شماره یک جهت بهره برداری و احداث حوضچه لیفت شیرابه محل دفن پسماند بندر ماهشهر.

علاوه بر مراتبی که در دعوتنامه این مناقصه ذکر گردیده شرایط زیر نیز در این مناقصه مورد عمل قرار خواهند گرفت.

شرایط متقاضی: داشتن شخصیت حقوقی ، داشتن رتبه حداقل 5 ابنیه ، داشتن امکانات ، داشتن ماشین آلات ، نیروی متخصص و کادر فنی مجرب ، داشتن توان مالی ، تجربه و سابقه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه ، از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و همچنین داشتن ظرفیت خالی جهت اجرای پروژه.

شرایط شرکت در مناقصه :

- داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir ، به ترتیب بعد تنظیم و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم کند.

- منظور از پیشنهاد مناقصه تمام اسناد و مدارک مشروحه در بند 3، 4 و 5 است که بر حسب مورد در داخل یکی از سه پاکت تضمین یا (پاکت الف)، پاکت رزومه شرکت یا (پاکت ب) و پاکت پیشنهاد قیمت یا (پاکت ج) قرار می گیرد.

- مدارک و اسنادی که باید در پاکت (الف) قرار داده شود عبارتند از : تضمین شرکت در مناقصه مطابق شرح مندرج در دعوتنامه

- مدارک و اسنادی که باید در پاکت (ب) قرارداده شود عبارتند از :

- رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی تأسیس و آخرین تغییرات خرو آخرین آگهی در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاددهنده برای اسناد مالی و تعهد آور.

- دفترچه حاوی کلیه اسناد و مدارک که به ضمیمه دعوتنامه برای پیشنهاددهندگان ارسال یا به آنها ارائه گردیده است شامل (فرم ضمانتنامه ها، شرایط مناقصه، برگ تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی، تعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، نمونه فرم بیمه نامه فرم خود اظهاری کارهای در دست اجرا)

- گواهینامه احراز صلاحیت (رتبه)

- گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار و امور اجتماعی یا معرفی نامه مربوطه

- مدارک و اسنادی که باید در پاکت (ج) قرار داده شوند عبارتند از :

- برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق فرم مربوطه تکمیل شده باشد. (توضیحاً پیشنهاد قیمت باید به صورت مبلغ کامل پیشنهاد به عدد و حروف باشد)

- آنالیز قیمت پیشنهادی براساس اسناد و مدارک مناقصه و طبق بخشنامه شماره 1232579/96 مورخ 31/03/1396

- پاکت ارزیابی :

- تکمیل فرم های ارزیابی پیمانکاران به همراه کلیه مستندات و مدارک مورد نیاز

تذکر بسیار مهم: چنانچه فرم های ارزیابی توسط پیمانکار تکمیل نگردیده و امتیاز مأخوذه با عنایت به اسناد پیوست، توسط پیمانکار محاسبه و درج نگردد، سایر اسناد ارزیابی بررسی نگردیده و نتیجه ارزیابی پیمانکار مردود خواهد بود. در بخش کیفی اسناد ارزیابی، فقط پروژه هایی مورد تأیید می باشد که دارای رضایت مندی کارفرما بوده و ارائه اسناد مثبته در راستای رضایتمندی کارفرما از هریک از پروژه ها، الزامی می باشد.

- ارائه سوابق اجرایی، ماشین آلات و تجهیزات، سوابق کاری و تحصیلی، نیروی انسانی متخصص کادر فنی و کلیدی

توضیحاً : این موارد باید دقیق ، مستند و تأیید شده باشند.

- بارگذاری فرم های ارزیابی و مستندات مربوط به آن در فایل ارزیابی سامانه ستاد ایران الزامی می باشد. لازم به ذکر است عدم بارگذاری اطلاعات و مستندات جهت ارزیابی در قسمت مربوطه به عهده شرکت کننده می باشد  و موجب ابطال پیشنهاد می گردد.

- پس از انجام ارزیابی ، پاکت پیشنهادهای مالی شرکت کنندگانی که در ارزیابی حداقل امتیاز 60 را کسب نموده باشند، بازگشایی خواهد گردید . بدیهی است پیشنهادات مالی شرکتی که در ارزیابی حائز حداقل امتیاز لازم نگردد، بازگشایی نشده و به صورت دربسته به شرکت کننده تحویل خواهد گردید و شرکت کننده حق هیچ گونه اعتراضی در این خصوص را نخواهد داشت.

- جهت ارزیابی مالی پیشنهادات، قیمت پیشنهاددهندگان براساس دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی ( موضوع ماده 20 قانون برگزاری مناقصات  وماده 10 آیین نامه اجرایی  نظام مستند سازی مناقصات ) محاسبه خواهد گردید.

- پیشنهاددهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بندهای 3،4 و 5 ذکر شده بدون تغییر ، حذف و یا قراردادن شرط در آن، تکمیل، تنظیم و مهر و امضاء نموده و در سانانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی Setadiran.ir  بارگذاری نمایند.

- پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون شرط بوده و هیچ نوع ابهام، خدشه، عیب و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد. درصورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک مناقصه، یا ارائه پیشنهاد مشروط، مبهم و برخلاف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی آن پیشنهاد مردود است.

- شهرداری در رد کلیه یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است. کارفرما این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادها را رد نماید و به هیچ وجه مقید به قبول پیشنهاد خاصی نبوده و نیز تعهدی مبنی بر امضاء پیمان با ارائه دهنده کمترین قیمت پیشنهادی را ندارد و لذا ارائه‌دهنده کمترین قیمت پیشنهادی، لزوماً برنده مناقصه نبوده و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات تعیین و اعلام خواهد شد.

- قيمت پيشنهادي پيمانكار به همان ترتيبي كه در شرايط عمومي پيمان تصريح گرديده است: شامل كليه هزينه‌هاي انجام كار و بهاي مصالح ، هزينه‌هاي عمومي و سود و غيره خواهد بود مگر در موارد استثنايي كه صريحاً  شرايط يا طريقه ديگري در اسناد مناقصه ذكر شده باشد.

- پيشنهاددهندگان بايد نسبت به مقررات مربوط به كارگران و قانون كار و بيمه هاي اجتماعي و آخرين مصوبات و قوانين مربوطه آشنايي داشته باشند و آنها را رعايت نموده و در نرخ‌هاي پيشنهادي خود منظور نمايند.

- پرداخت كليه كسورات قانوني بعهده برنده مناقصه خواهد بود و تسليم پيشنهاد و امضاء مدارك از طرف پيشنهاددهنده دليل قبول پرداخت و كسر كسورات قانوني مزبور از قيمت كل پيشنهادي مي‌باشد و كارفرما حق دارد ماليات، عوارض و بيمه و ساير كسورات قانوني متعلقه را از مطالبات (صورت وضعيتها) پيمانكار كسر و به حساب مراجع مربوط واريز نمايد.

- هیچ گونه تصرف و تغییری نباید در اسناد مناقصه صورت گیرد در غیر این صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل مفاد شرایط مناقصه، پیشنهاد واصله مورد قبول نخواهد بود و کارفرما حق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح یا استدلالی باشد چنین پیشنهادی را مردود بداند.

- هرگاه در هنگام برگزاری مناقصه و یا بعد از آن وقوف حاصل شود که پیشنهاددهندگان به زیان کارفرما تبانی کرده اند نرخ‌های واصله از این شرکت کنندگان مردود تشخیص داده شده و اسامی پیشنهاددهندگان متخلف موقتاً و یا برای همیشه از لیست پیمانکاران حذف خواهد شد و موضوع نیز به معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور اعلام خواهد شد.

- چنانچه كارفرما به هرعلت از اجراي طرح يا انعقاد پيمان با پيمانكار برنده مناقصه منصرف گردد، تضمين برنده مناقصه مسترد خواهد شد در اينصورت برنده مناقصه حق هيچگونه ادعاي جبران خسارتي از اين بابت نخواهد داشت.

- كارفرما هزينه هايي را كه پيشنهاددهندگان بابت تهيه و تسليم پيشنهاد خود متحمل شده اند پرداخت نمي‌نمايد و مطالبه هرگونه خسارتي دراين مورد مردود مي‌باشد.

- نشاني پيشنهاددهنده همان است كه در بالاي دعوتنامه ذكر مي‌گردد و هرگونه مكاتبه‌اي كه به نشاني مذكور ارسال شود، ابلاغ محسوب مي‌گردد.

- در زمان عقد قرارداد براساس آئين نامه معاملات، معادل 10% مبلغ قرارداد ضمانتنامه تعهد انجام كار اخذ خواهد شد.

- تمام مقادير متره و رديف‌هاي فهرست بهاي منظم به برآورد پيوست ، بصورت تقريبي بوده و ملاك عمل كاركرد پيمانكار درصورت وضعيت نمي‌باشد و ملاك عمل كاركرد پيمانكار عملياتي است كه طبق دستور كار و صورتجلسات تنظيمي دستگاه نظارت به پيمانكار صادر مي‌گردد.

- با توجه به مقطوع بودن قیمتها ضروريست پيشنهاددهندگان ضمن بازديد از محل اجراي كار و با درنظر گرفتن تمامي جوانب امر نسبت به ارائه قيمت بشرح برگ پيشنهاد قيمت پيوست اقدام نمايند و این شهرداری هیچگونه افزایش قیمت در زمان اجرا عملیات بدلیل صعوبت کار و موارد اینچنینی را نمی‌پذیرد.

- حسن انجام عملیات موضوع پیمان ، از تاریخ تحویل موقت برای مدت 12 ماه از سوی پیمانکار تضمین می‌گردد و طی آن به ترتیب ماده 42 شرایط عمومی عمل می شود.

- ازمبلغ ناخالص هریک از صورت وضعیت‌های ماهیانه شرکت معادل 10% آن به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و درحساب جداگانه‌ای نگهداری می‌شود، نصف این مبلغ پس از تصویب صورت جلسه تحویل موقت و نصف دیگر را پس از تحویل قطعی مسترد می‌گردد. همچنین طبق ماده 38 قانون تأمین اجتماعی از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل 5% کسر و به انضمام آخرین صورت وضعیت نزد کارقرما نگهداری می شود.

- جمع آوری مازاد مصالح و نخاله‌های حاصل از تخریب و پاکسازی محل انجام پروژه به عهده پیمانکار می‌باشد.

- پیمانکار مجاز به دادن هدایای نقدی و غیرنقدی به پرسنل شهرداری نبوده و درصورت گزارش این گونه موارد، مطابق قانون و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.

- قيمت پيشنهادي كه ملاك بررسي قرارخواهد گرفت، مبلغي است كه بوسيله پيشنهاددهنده در برگ پيشنهاد نرخ و با خودكار يا خودنويس و بدون قلم خوردگي و با حروف نوشته می‌شود.

- هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر و تسلیم آنها کتباً از سوی شهرداری اعلام و جزو اسناد و مدارک پیمان منظور خواهد شد.

- شهرداری حق تغییر ، اصلاح یا تجدید در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ می‌دارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ می‌نماید و درصورتی که پیشنهادی قبل از ابلاغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاددهنده حق دارد تقاضای استرداد آن را بنماید.

- از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصلاح در اسناد و مشخصات، مستلزم تغییر مقادیر یا نسبت‌ها باشد، در این صورت دستگاه مناقصه گزار می‌تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام کتبی به پیشنهاددهندگان به تعویق اندازد به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصلاح و تجدید نظر پیشنهاد خود را داشته باشند.

- برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابلاغ کارفرما به او، با سپردن تضمین اجرای تعهدات براساس قیمت پیشنهادی خود، به انعقاد پیمان مبادرت نماید. در غیراین صورت تضمین شرکت او در مناقصه، بدون تشریفات قضایی به نفع شهرداری، ضبط می‌شود و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. درصورتی که برنده مناقصه در مهلت پیش بینی شده حاضر به انعقاد پیمان نشود نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود و چنانچه او نیز با توجه به موارد مذکور حاضر به انعقاد پیمان نشود، تضمین شرکت در مناقصه او به نفع شهرداری ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد.

- پس از تعیین نفرات اول و دوم مناقصه، تضمین شرکت درمناقصه نفرات بعدی مسترد می شود.

- مدارک ارائه شده توسط پیشنهاددهندگان مسترد نخواهد شد و درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی کارفرما مراجعه نمایند.

- در صورتی که کارفرما تشخیص دهد که پیمانکار، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد سر باز میزند بایستی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات و اخذ خسارت، طبق مقررات و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد.

- چنانچه مناقصه‌گرانی در سوابق اجرایی خویش، مشمول دریافت اخطار کتبی بوده‌اند، به ازای دریافت اخطار کتبی اول، به مدت سه ماه (از تاریخ تحویل موقت پروژه مذکور) از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می‌باشند. همچنین در صورت داشتن اخطار دوم و سوم (با فواصل زمانی بیشتر از سه ماه جهت کلیه اخطارها)، به ترتیب به مدت یک و سه سال ( از تاریخ تحویل موقت آخرین پروژه‌ای که مشمول اخطار کتبی بوده است) از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم خواهد گردید. بدیهی است در صورت داشتن چهار اخطار و بیشتر، مناقصه‌گر به صورت دائمی از شرکت در مناقصات این شهرداری محروم می‌باشد.

- کارفرما می تواند کار را تا 25% افزایش یا کاهش دهد.

- پیمانکار برنده ملزم به افتتاح حساب در بانک ملی شهرداری شعبه 7033 می باشد.

- حسب آیین نامه مالی شهرداری چنانچه مناقصه به نصاب لازم (حداقل 3 پیشنهاد سالم) نرسد ، مناقصه تجدید می گردد.

- تمامی شرکت ها مکلف به ثبت کلیه قراردادهای خود با هر سازمانی در سامانه ساجار (sajar)  هستند ، در غیر این صورت مسئولیت بعدی موضوع ، متوجه آن شرکت خواهد بود.

مجاهد نظارات

شهردار بندر ماهشهر

تعهدنامه پیشنهاددهنده در مورد عدم مشمول قانونی منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مورخ 22/10/1337

مربوط به مناقصه:  عملیات آماده سازی سلول شماره یک جهت بهره برداری و احداث حوضچه لیفت شیرابه محل دفن پسماند  بندرماهشهر.

این پیشنهاددهنده با امضاء ذیل این ورقه بدین وسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولت مصوب دی ماه 1337  نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد، کارفرما یا مناقصه گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مناقصه فوق را مردود و تضمین شرکت در مناقصه فوق را ضبط نماید.

همچنین قبول و تأیید می گردد که هرگاه این پیشنهاددهنده برنده مناقصه فوق تشخیص داده شود و به عنوان پیمانکار پیمان مربوط را امضاء نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پیمان (تا تحویل موقت) به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند دراین پیمان سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آن ها محول کند کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پیمانکار را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پیمان و تأخیر اجرای کار را از اموال او اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده به تشخیص کارفرما می باشد.

این پیشنهاددهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای پیمان به دلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به پیمان خاتمه داده شود ، بدیهی است چنانچه این پیشنهاددهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد پیمان را فسخ نموده و ضمانتنامه های مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ پیمان و یا تأخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

مضافاً  این که پیشنهاددهنده اعلام می دارد بر مجازات های مترتب بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و درصورت تخلف مستحق مجازات های مربوطه می باشد.

تاریخ :          /      /                                                        نام پیشنهاددهنده:

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده :

تعهدنامه

اينجانب                                                               مدير عامل شركت                                                   اعلام مي دارم اين شركت در رسته                                                         داراي درجه بندي در حد رتبه مي باشد و از نظر ظرفيت كاري و سقف مبلغ اين مناقصه با توجه به قوانين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و قوانين ثبت شركت ها و قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب دي ماه 1337 هيچ گونه منع قانوني براي عقد قرارداد ندارد و در صورتي كه هر زمان خلاف اين موضوع اثبات شود، كارفرما محق به فسخ پيمان و دريافت خسارت از اين شركت مي باشد.

مهر و امضاء مجاز شركت

تعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیت های ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان

مربوط به مناقصه:  عملیات آماده سازی سلول شماره یک جهت بهره برداری و احداث حوضچه لیفت شیرابه محل دفن پسماند  بندرماهشهر.

الف- بدین وسیله تأیید می نماید که مهر و امضاء مجاز این پیشنهاددهنده در آخر این اوراق نشان دهنده اطلاع کامل این پیشنهاد دهنده از متن قوانین، مصوبات، آئین نامه ها، دستور العمل ها، بخشنامه ها و بطور کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند ج  ذیل می باشد.

ب- همچنین بدین وسیله تأیید می نماید که اسناد و مدارک موضوع ذیل نیز جزو اسناد و مدارک این مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آن ها در ارتباط با این مناقصه و پیمان مورد قبول این پیشنهاد دهنده تقبل و تعهد می شود.

ج- فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان.

- آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاه های ساختمانی.

- ماده 127 قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی.

- آئین نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1366 کل کشور در مورد نحوه بهره برداری از معادن شن و ماسه.

- نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان.

- مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني نشريه شماره 55  معاونت برنامه ريزي كشور.

- تصویب نامه 130890 مورخ 17/11/83  هیئت وزیران (موضوع انجام مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات).

- مصوبه 63007/ت 23331  مورخ 19/12/1381 و دستورالعمل اجرایی آئین نامه مذکور به شماره 101656/101  مورخ 16/6/82  درمورد نحوه ارزشیابی و انتخاب پیمانکار

- سایر مقررات جاری که به هر نحو در ارتباط با این مناقصه و پیمان و اجرای آن می باشد.

نام پیشنهاددهنده:                                                                        تاریخ:

نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاددهنده :

مراتب مشروح در این فرم در ارتباط با تکالیف و وظایف و اختیارات و مسئولیت های ناشی از این پیمان و مناقصه، مورد تأیید و قبول این مناقصه گزار و کارفرما نیز بوده و در این مناقصه و پیمان بدان عمل خواهد شد.

برگ پیشنهاد قیمت

موضوع مناقصه : عملیات آماده سازی سلول شماره یک جهت بهره برداری و احداث حوضچه لیفت شیرابه محل دفن پسماند  بندرماهشهر.

امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار، تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و به طور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می نمایم که :

- عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس فهارس بهای ابنیه و فاضلاب سال 1403 با مبلغ پیشنهادی (به عدد)................................ (به حروف) .......................................................................................................................................ریال مطابق آنالیز ارائه شده پیوست این برگ انجام دهم .

- آنالیز قیمت پیشنهادی براساس اسناد و مدارک مناقصه و طبق بخشنامه شماره 1232579/96 مورخ 31/03/1396 به پیوست، در پاکت (ج) قرار داده ام.

- چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که :

الف) اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ ابلاغ به عنوان برنده مناقصه تسلیم نمایم.

ب) ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ، کلیه ماشین آلات و تجهیزات لازم را در محل کار مستقر ساخته و شروع به کار نمایم و کلیه کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم.

- تأیید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد محسوب می شود.

- اطلاع کامل دارم که شهرداری برای واگذاری کار به هریک از پیشنهادها مختار است و شرکت کننده حق هیچگونه اعتراضی را در این خصوص ندارد.

- تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد، تضمین موضوع بند (ک) دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت (الف) تقدیم داشته ام.

تاریخ :                                     نام و نام خانوادگی  و امضاء مجاز و مهر پیشنهاددهنده :

آدرس و تلفن تماس پیشنهاددهنده :

نمونه فرم بيمه نامه كارها

مربوط به مناقصه: عملیات آماده سازی سلول شماره یک جهت بهره برداری و احداث حوضچه لیفت شیرابه محل دفن پسماند  بندرماهشهر.

اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه بدين وسيله تاييد مي نمايد كه چنانچه به عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع عقد قرارداد آن قسمت از عمليات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را به طوري كه در شرايط مناقصه وماده 21 شرايط عمومي پيمان پيش بيني شده است در مقابل خطرات احتمالي مربوط به اجراي عمليات نزد يكي از شركتهاي بيمه مورد قبول كارفرما به شرح جدول زير بيمه نمايد.

| عمليات موضوع بيمه | حوادث موضوع بيمه | مبلغ كل مورد بيمه | هزينه بيمه |
| --- | --- | --- | --- |

ضمناً تاييد مي نمايد كه جدول فوق الذكر بااطلاع كامل از نرخ بيمه و فرانشيز و غيره تكميل و در پاكت ب تسليم شده است.

همچنين تأييد مي شود در موقع مبادله قرارداد بيمه نامه مربوطه تنظيم و تسليم گردد و چنانچه به علت تشريفات بيمه يا هر علت ديگر اين امر ميسر نشود تا حداكثر 3 ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسليم بيمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخير آن گاه دستگاه اجرايي مطابق ماده 21 شرايط عمومي پيمان راساً در اين مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در اين خلال حوادث سوئي پيشامد نمايد كه به عمليات انجام شده آسيب وارد نمايد اين پيشنهاد دهنده مسئول خسارات ناشي مي باشد.

تاريخ:        /     / 						پيشنهاددهنده:

نام ونام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پيشنهاددهنده:

« تعهــدنامــه»

شرکت                                                         ثبت شده به شماره                                               تعهد می نمایم درصورتی که با وجود عدم تطابق مفاد اساسنامه و یا تعداد و وضع شرکا شرکت با مفاد مقررات آئین نامه تشخیص صلاحیت و تعیین گروه و رتبه بندی شرکت های پیمانکاری ساختمانی ، تأسیساتی و تجهیزاتی مصوب جلسه مورخ 11/12/1381  هیأت وزیران (شماره 48013/ت 23251 هـ) برای مناقصه عملیات آماده سازی سلول شماره یک جهت بهره برداری و احداث حوضچه لیفت شیرابه محل دفن پسماند  بندرماهشهر.برحسب دعوت شرکت نموده و برنده تشخیص داده شدم قبل از عقد قرارداد حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مذکور تطبیق دهم. همچنین تعهد می نمایم چنانچه این شرکت به عنوان برنده دوم مناقصه تعیین گردید و عقد قرارداد با برنده اول مناقصه ممکن نشد و دستگاه اجرایی به این شرکت که برنده دوم است مراجعه نمود. قبل از عقد قرارداد خود را طوری آماده نمایم که حداکثر تا پایان مهلت قانونی مقرر برای عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شرکا خود را با مفاد آئین نامه مورد بحث مطابقت دهم.

شهرداری اختیار دارد در صورت عدم انجام هریک از تعهدات مذکور طی مهلت های مقرر در قرارداد کار مورد مناقصه را با شرکت منعقد ننموده و تضمین مشارکت در مناقصه شرکت را نیز به نفع شهرداری ضبط نماید، بدیهی است از این بابت شرکت حق هیچ نوع اعتراضی را نخواهد داشت.

سمت و نام و نام خانوادگی دارندگان امضاء مجاز                                                     محل مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز

شرکت برای اسناد تعهدآور                                                                                 شرکت برای اسناد تعهدآور

ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار

( کار برگ شماره یک)

نام متقاضی

نظر به اینکه                                                 با شناسه حقیقی / حقوقی                                               به نشانی :                        کدپستی

موضوع ارجاع کار

مایل است در ارجاع کار/مناقصه/ مزایده                                                                       شرکت نماید.

نام ضامن

نام متقاضی

نام کارفرما/ذینفع

از                                                 درمقابل                                                     برابر مبلغ                    ریال تضمین تعهد می نماید

نام کارفرما/ذینفع

نام ضامن

چنانچه                                                  به                                               اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و موضوع ارجاع کار در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات/ معاملات درج شده و مشارٌالیه از امضای پیمان مربوط یا تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیمان استنکاف نموده است ، تا              میزان                                 ریال هرمبلغی را که                                               مطالبه نماید ، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی

نام کارفرما/ذینفع

نام کارفرما/ذینفع

بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضایی داشته باشد ، در وجه یا                              حواله کرد                                                بپردازد.

نام کارفرما/ذینفع

سه ماه تا آخرین تحویل پییشنهاد

مدت اعتبار این ضمانت نامه سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز                                                                      معتبر می باشد.

نام کارفرما/ذینفع

نام ضامن

این مدت بنا به درخواست کتبی                                              برای حداکثرسه ماه دیگر قابل تمدید است و درصورتی که                                       نتواند یا نخواهد مدت این ضمانت نامه را تمدید کند و یا                                                 موجب این تمدید را فراهم نسازد  و                                              را موفق به تمدید ننماید ،                                              متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در این ضمانت نامه را در وجه یا حواله کرد

نام متقاضی

نام ضامن

نام ضامن

پرداخت کند.

نام کارفرما/ذینفع

نام کارفرما/ذینفع

چنانچه مبلغ این ضمانت نامه در مدت مقرر از سوی                                                 مطالبه نشود ، ضمانت نامه در سررسید ، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ، اعم از این که مسترد گردد یا مسترد نگردد.

درصورتی که مدت ضمانتنامه بیش از سه ماه مد نظر باشد با اعلام در اسناد فرآیند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار میسر خواهد بود. در صورت ضبط ضمانتنامه موضوع به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسد.

فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده به کار

مطابق ماده 18 آیین نامه ارجاع کار در جهت رعایت ظرفیت های اجرایی، امضاء کننده زیر متعهد می گردد در تاریخ                        برای مشارکت در مناقصه عملیات آماده سازی سلول شماره یک جهت بهره برداری و احداث حوضچه لیفت شیرابه محل دفن پسماند بندرماهشهر. کارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیراً برنده شده است به شرح زیر می باشد و با آگاهی از ظرفیت های اجرایی  پایه و رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا، ظرفیت آماده به کار لازم برای شرکت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشد.

| ردیف | نام پروژه | رشته کار | نام دستگاه اجرایی طرف قرارداد | مبلغ قرارداد | مبلغ کارکرد قرارداد | ظرفیت پایه در رشته | مانده ظرفیت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

چنانچه معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور آماده به کار مذکور را تأیید ننماید، مسئولیت تأخیر در اجرای پروژه به عهده پیمانکار بوده و مطابق با دستور العمل رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رعایت ضوابط ارجاع کار با این شرکت رفتار می گردد.

تاریخ :                                                                                                            امضاء مجاز و تعهدآور

این برگ جزء لاینفک اسناد مناقصه بوده و باید ضمیمه برگ پیشنهاد قیمت، به پیمانکار تحویل گردد و پس از تکمیل شدن آن توسط پیمانکار پیشنهاددهنده، در پاکت (ب) قبل از افتتاح پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز به معاونت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور ارسال گردد.

فصل دوم : نمونه موافقت نامه

این موافقت نامه به استناد مجوز شماره 60/ش مورخ 04/02/1403 و آگهی مناقصه مرحله اول به شماره                مورخ                 همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ   /     /1403  فی مابین شهرداری بندرماهشهر به نمایندگی مجاهد نظارات (شهردار) به نشانی کوی انقلاب – فاز 3 – ساختمان مرکزی شهرداری به                    تلفن 16-52339114 که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سو و  شرکت                    به شماره ثبت               به نمایندگی                           به شماره ملی                و شماره تلفن            که در این پیمان، پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر ، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد.

ماده 1 : موضوع :  عملیات آماده سازی سلول شماره یک جهت بهره برداری و احداث حوضچه لیفت شیرابه محل دفن پسماند  بندرماهشهر.

ماده2 : مخصات اجرایی پروژه :

- عملیات آماده سازی سلول شماره 1 دفن پسماند شامل :

- تهیه ،حمل و اجرای لایه ژئوممبرین از جنس پلی اتیلن سنگین  (HDPE) به ضخامت 1.5 میلی متر از نوع UV در کف و دیواره های شیبدار سلول دفن پسماند در محلهایی از کف و دیواره های شیبدار که آسیب دیده و یا به سرقت رفته اند( لایه ژئوممبرین بر روی خاک ریسه شده و داخل کانال کنار حوضچه ادامه یابد ) ، تهیه و اجرای قلوه چینی درون کانال حفاری شده کنار حوضچه ( جهت تثبیت لایه ژئوممبرین ) مطابق با نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت . ( نقطه جوش و بخیه ژئوممبرین با طول اورلپ ( همپوشانی ) حداقل 10 سانتیمتر باید همانند لایه اصلی قادر به تامین تنش کششی باشند و جوش ها باید در جهت شیب باشند)

- تهیه ، حمل و اجرای لایه های لاینر شامل ژئونت و ژئوتکستایل در محل هایی که لایه ژئوممبرین جدید کار شده است با هماهنگی کامل دستگاه نظارت و مشاور پروژه ( پس از تائید لایه ژئوممبرین اجرا شده توسط دستگاه نظارت ).

لایه های ژئونت و ژئوتکستایل فقط در کف حوضچه اجرا می‌گردند.

- تهیه ، حمل و اجرای یک لایه ماسه شسته رودخانه ای گرد گوشه  بر روی لایه های لاینر اجرا شده جدید در کف  با ضخامت 10 سانتیمتر  جهت جذب شیرابه و انتقال به لوله های کاروگیت سوراخدار جمع کننده با هماهنگی کامل دستگاه نظارت.

- حمل ، پخش و تسطیح خاک پوششی مورد نیاز جهت حفاظت لاینرها در دیواره های شیبدار سلول به عرض 3 متر و ضخامت یک متر مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی کامل دشستگاه نظارت.

- حمل ، پخش و تسطیح خاک مورد نیاز جهت احداث جاده خاکی با عرض 5 متر ، ضخامت یک متر و طول 120 متر  جهت دسترسی ماشین آلات حمل و تخلیه زباله در سلول  مطابق نقشه های اجرایی و با هماهنگی کامل دشستگاه نظارت.

- تهیه ، حمل و اجرای لایه محافظ به ضخامت 10 سانتیمتر با گراول یا قلوه اناری با دانه بندی به ابعاد حداقل 55 میلیمتر روی بستر ماسه شسته ی های اجرا شده در کف سلول ( یک سوم سطح سلول پوشانده شود ) با هماهنگی کامل دستگاه نظارت.

- تهیه ، حمل و اجرای  لوله های کاروگیت سایز 200 به همراه کلیه اتصالات مربوطه به طول تقریبی200 مترطول ، خاکبرداری ، تسطیح و رگلاژ بستر کانالهای حفاری شده جهت اجرای لوله های زهکش ، قرارگیری لوله ها در محل خود با شیب مناسب و ریختن و پخش مصالح شن دانه بندی شده برای اطراف و زیر و روی لوله ها با هماهنگی دستگاه نظارت.

- عملیات اجرای حوضچه لیفت شامل :

- خاکبرداری با هر وسیله مکانیکی با عمق و شیب دیواره مورد نیاز ، رگلاژ و پروفيله کردن سطح شیبدار حوضچه لیفت شیرابه ، تهیه مصالح ، حمل و اجرای لایه ژئوممبرین از جنس پلی اتیلن سنگین  (HDPE) به ضخامت 1.5 میلی متر از نوع UV در کف و دیواره های شیبدار حوضچه ، تهیه و اجرای لایه ژئوتکستایل بر روی لایه های ژئوممبرین اجرا شده ، تهیه و اجرای لوله های پلی اتیلن سایز 600 میلیمتر ، تهیه ، حمل و اجرای لایه محافظ به ارتفاع 1 متر با گراول یا قلوه اناری با دانه بندی به ابعاد حداقل 55 میلیمتر زیر و روی لوله های پلی اتیلن اجرا شده و  تهیه و اجرای لایه ژئوتکستایل بر روی مصالح ریخته شده مطابق با نقشه های اجرایی و با هماهنگی دستگاه نظارت.

- انجام کلیه عملیات تکمیلی با هماهنگی دستگاه نظارت و بارگیری و حمل کلیه نخاله ها به خارج از محدوده و تخلیه در محل تخلیه نخاله با هماهنگی کامل دستگاه نظارت.

- برچیدن کارگاه.

توضیحات :

- کلیه مصالح مصرفی بایستی قبل از اجرا به تأیید دستگاه نظارت برسد.

- تهیه و حمل کلیه مصالح ، نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز پروژه بر عهدده پیمانکار می باشد.

- پیمانکار موظف به تهیه لباس کار مناسب برای پرسنل و کارگران می باشد. همچنین الصاق برچسب شرکت روی تمامی تجهیزات و ماشین آلات ضروری است.

- پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار بطور کلی رعایت موارد مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ایران در کارگاه می باشد.

- کلیه هزینه های حمل و بارگیری و تخلیه مصالح بعهده پیمانکار می باشد.

- پیمانکار ملزم است به رعایت تعهدات اجرایی در قالب مشخصات فنی می باشد و ملزم به رعایت تمامی شرایط و دستورالعمل های حمل، ذخیره سازی، نصب و نحوه اجرای لایه ژئوممبرین می باشد.

- هیچ گونه اضافه پرداختی بابت ریزشی بودن دیواره های حوضچه ، حفاری مازاد بر احجام نقشه ها و بابت ازدیاد حجم مصالح ( حاصل از خاکبرداری ) بارگیری شده در داخل کامیون پرداخت نخواهد شد.

- هزینه تهیه ، حمل و اجرای لوله کاروگیت دو جداره سوراخدار سایز 600 میلیمتر از ردیفهای 040111 و 150209 فهرست بها فاضلاب سال 1403 پرداخت خواهد شد و پیمانکار می بایست هزینه سوراخکاری بخشی از لوله مطابق با نقشه های اجرایی از ردیف 040202 فهرست منضم به پیمان پرداخت می گردد و از این بابت هیچگونه پرداخت جداگانه ای صورت نخواهد پذیرفت.

- پیمانکار موظف به ارائه گزارش روزانه مطابق فرمت کارفرما می باشد و در صورت استنکاف از ارائه گزارش، به ازای هر روز مبلغ 2.000،000 ریال از محل مطالبات پیمانکار کسر می‌گردد.

- جهت پوشش نهایی کف سلول دفن پسماند با گراول یا قلوه اناری ، می بایست از سنگدانه های با دانه بندی درشت تر از شن بادامی و کوچکتر از قلوه استفاده گردد . هزینه های تهیه و اجرای مصالح فوق از ردیف 040101 فهرست بها بنیه سال 1403 پرداخت می گردد.

- هزینه عملیات پخش و تسطیح خاکهای حاصله در سلول پسماند با هر ضخامت از ردیف 031005 فهرست بها ابنیه سال 1403 پرداخت خواهد شد و از این بابت هیچگونه پرداخت جداگانه ای صورت نخواهد پذیرفت.

- نحوه محاسبه متراژ لایه های ژئوممبرین پس از اجرای هر لایه و بصورت مترمربع واحد پس از اتمام کار و تایید دستگاه نظارت صورت می پذیرد و هیچ گونه هزینه اي بابت همپوشانی، پرت،صعوبت اجرا ، چین خوردگی و ادوات اضافی نصب از قبیل ورق هاي گیره دار انتظار، تسمه گالوانیزه، میخ و نظایر آن در ردیف هاي مربوط به ژئوممبرین پرداخت نمی شود و ملاک پرداخت سطح تمام شده می باشد.

- کلیه هزینه های حمل و بارگیری و تخلیه مصالح بعهده پیمانکار می باشد.

- از خاک حاصل از حفاری حوضچه لیفت شیرابه و دپوی خاک موجود در سایت جهت اجرای جاده خاکی دسترسی و خاک پوششی مورد نیاز جهت حفاظت لاینرها در دیواره خاکریزها استفاده می گردد.

- پیمانکار ملزم است به رعایت تعهدات اجرایی در قالب مشخصات فنی می باشد و ملزم به رعایت تمامی شرایط و دستورالعمل های حمل، ذخیره سازی، نصب و نحوه اجرای لاینرها مطابق آیین نامه مؤسسه بین المللی نصب کنندگان ژئوسنتتیک IAGI (International Association of Geosynthetic Installers )  می باشند.

- نحوه پرداخت هزینه اجرای لوله های کاروگیت زهکش ( شیر آبه ) و لوله های پلی اتیلن انتقال شیرابه به حوضچه تبخیر پس از لوله گذاری و تایید دستگاه نظارت ، بر اساس متر طول لوله محاسبه می شود.

- پیمانکار موظف است پس از دریافت دستور کار ، از تمامی مراحل انجام کار ( قبل از آغاز عملیات پروژه- حین اجرای و پس از اتمام کار) عکس تهیه نماید و یک نسخه از آن را پیوست صورت جلسات نماید. همچنین پیمانکار موظف است در پایان هر ماه و پس از اتمام پروژه، نسبت به تهیه یک عدد لوح فشرده با فرمت پاورپوینت به صورت مصور و با هماهنگی دستگاه نظارت اقدام نماید.

- نظارت بر اجرای پروژه بر عهده شهرداری بندرماهشهر(دفتر فنی-خدمات شهر-پسماند) با نظارت عالیه دانشگاه جندی شاپور اهواز یا هر دستگاه دیگری که متعاقبا توسط شهرداری بندرماهشهر اعلام گردد. بررسی احجام ، صورتجلسات و صورت وضعیت های پیمانکار بر عهده دفتر فنی شهرداری بندرماهشهر می باشد.

ماده3 : اسناد و مدارک :  این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقت نامه حاضر

ب) شرایط عمومی

ج ) شرایط خصوصی

د ) مشخصات فنی ، دستور العمل ها و استانداردهای فنی

هـ) فهرست بها و مقادیر کار

و) شرح خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه (پیوست ماده 18 شرایط خصوصی)

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان ، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید . این اسناد در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی ، نقشه ، دستور کار و صورتمجلس باشد. درصورت وجود دو گانگی بین اسناد و مدارک پیمان ، موافقت نامه پیمان بردیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد . هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد ، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی ، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد ، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

ماده 4 : مبلغ :  مبلغ کل پیمان (به حروف............................................................................) و (به عدد ........................................) ریال بر اساس فهرست بهای ابنیه و فاضلاب سال 1403 می باشد.

ضریب پیمان برابر است با.........................

مبلغ کل پیمان ، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می کند.

ماده 5 : تاریخ تنفیذ ، مدت ، تاریخ شروع کار :

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن نافذ است.

ب) مدت پیمان 75 روز است . این مدت ، تابع تغییرات موضوع ماده 30 شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار ، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود.

د) پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار ، در مدت هفت روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.

ماده 6 : دوره تضمین : حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده 39 شرایط عمومی تعیین می شود، برای مدت 12 ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده 42 شرایط عمومی عمل می شود.

ماده 7 : نظارت بر اجرای کار :  نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، شهرداری بندر ماهشهر با نظارت عالیه دانشگاه جندی شاپور اهواز می باشد که با توجه به مواد 32 و 33 شرایط عمومی پیمان انجام می شود.

ماده 8 : محل اجرای کار :

- بندرماهشهر – کیلومتر 10 جاده بندرماهشهر به امیدیه.

ماده 9 : نسخ قرارداد :  این قرارداد در شش نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخ حکم واحد دارند.

ماده 10 : نشانی طرفین :

نشانی کارفرما : ماهشهر – کوی انقلاب (فاز 3) – بلوار شهرداری – شهرداری بندر ماهشهر

صندوق پستی : 165                  تلفن : 16-2339114-0652        نمابر : 2320015-0652

نشانی پیمانکار : ......................................................................................................................

نماینده کارفرما                                                    	         نماینده / نمایندگان پیمانکار

نام و نام خانوادگی : مجاهد نظارات           		                نام و نام خانوادگی:

سمت : شهردار                                                  	                                                سمت:

امضاء                    			                                                امضاء

فصل سوم : شرایط عمومی پیمان :

شامل : بخشنامه شماره 842/54-1088/102 مورخ 2/3/1378 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

در این پیمان کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مربوط به کارهای پیمانکاری بوده و تا این تاریخ معتبر می باشد  نافذ بوده و لازم است در صورت ابلاغ بخشنامه های جدید از آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها استفاده گردد.

فصل چهـارم : شــرایط خصـوصـی : شرایط خصوصی ، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آن ها به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند از این رو هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان ، بی اعتبار است . شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

چنانچه عملیات موضوع پیمان بدون ابلاغ کتبی کارفرما بیشتر از مبلغ قرارداد شود تعهدی در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.

ماده 10 ) رئیس کارگاه : پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات شخصی واجد صلاحیت ، دارای تخصص و تجربه و اختیارات کافی و مورد تأیید دستگاه نظارت را به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید. رئیس کارگاه باید حتماً  در اوقات کار به صورت پیوسته در کارگاه حضور داشته باشد. در صورتی که شخص مورد نظر قادر به انجام وظایف نبوده دستگاه نظارت با ذکر دلیل درخواست معرفی شخص واجد صلاحیت دیگری را می نماید و پیمانکار موظف به این تغییر است. درصورت تصمیم پیمانکار بر تغییر رئیس کارگاه، پیش از تغییر باید با دستگاه نظارت هماهنگی و صلاحیت جانشین او تأیید گردد. همچنین علاوه بر رئیس کارگاه شخص واجد صلاحیت دیگری جهت تهیه صورتجلسات ، نقشه های ازبیلت و نقشه های کارگاهی، گزارشات روزانه و تدارکات کارگاه بایستی معرفی و مشغول به کار گردد.

ماده 18- هـ) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد:

- گزارش پیشرفت کار روزانه بایستی طبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و در ابتدای روز کاری بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی مربوطه دستگاه نظارت تحویل گردد.

- گزارش پیشرفت کار ماهیانه بایستی طبق فرمت کارفرما، توسط پیمانکار تهیه و تا پنجم ماه بعدی در دو نسخه به همراه فایل الکترونیکی مربوطه دستگاه نظارت تحویل گردد.

- مقادیر پیشرفت کار درهرماه برای هر آیتم از عملیات اجرایی به دو صورت عددی و درصدی از کل هر پروژه تعیین گردد.

- در پایان هرگزارش تطبیق برنامه زمانی تفصیلی و پیشرفت فیزیکی در آن ماه ارایه شود و درصورت عدم تطابق زمانی دلایل آن ذکر شود.

- علاوه بر موارد فوق پیمانکار موظف است گزارش روزانه کارگاه شامل آمار پرسنل ، ماشین آلات ، ورود و خروج مصالح و کارکرد را تهیه و به دستگاه نظارت ارائه نماید.

- چنانچه اجرای هر یک از فعالیت‌ها مطابق برنامه زمان بندی تفضیلی مصوب ، دچار تأخیر بیش از ده درصد مدت زمان آن فعالیت گردد، کارفرما حق دارد رأساً نسبت به اجرای آن فعالیت اقدام  و هزینه‌های مربوطه را با احتساب 15 درصد بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر نماید.

ماده 20- الف)  کارفرما در خصوص امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه، از قبیل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت، فقط درصورت نیاز به معرفی نامه                 می تواند حتی المقدور مساعدت نماید و تأمین کلیه موارد فوق الذکر به عهده پیمانکار می باشد.

ماده 20 – ب – و 20- ز)

- تهیه و حمل کلیه مصالح ، نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز پروژه بر عهدده پیمانکار می باشد.

- پیمانکار موظف به استفاده  از نقشه بردار مجرب و مورد تائید دستگاه نظارت جهت پیاده سازی نقاط پروژه و انجام برداشت های مشترک می باشد و در صورت انجام نقشه‌برداری توسط واحد نقشه‌برداری شهرداری بندرماهشهر، به ازای هر مورد مبلغ 15.000.000 ریال از محل مطالبات پیمانکار کسر می‌گردد.

ماده 20- هـ) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آلات رعایت کند.

داشتن حداقل ماشین آلات زیر در کارگاه الزامی است:

- بیل بکهو یک دستگاه.

- بیل مکانیکی یک دستگاه.

- جرثقیل یک دستگاه.

- کامیون سه دستگاه.

- دوربین نقشه برداری یک دستگاه.

- تراک میکسر یک دستگاه.

- پمپ بتن یک دستگاه.

- تانکر آب یک عدد.

- سایر تجهیزات مورد نیاز که در حین کار به پیمانکار اعلام می گردد.

نکته:     پیمانکار می بایست به طور همزمان نسبت به تجهیز موارد فوق در کارگاه اقدام نماید . سایر موارد در صورت نیاز توسط دستگاه نظارت ابلاغ می‌گردد.

ماده 20 – ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما (دستگاه نظارت) به شمار افراد زیر دفترکارگاهی به تفکیک و به شرح مشخصات زیر تأمین کند.

- تأمین دو دستگاه کانکس کارگاهی با مساحت حداقل 36 مترمربع جهت دستگاه نظارت دارای کلیه امکانات مورد نیاز از قبیل وسایل سرمایش و گرمایش، یخچال، میز و صندلی ، لوازم تحریر و غیره به عهده پیمانکار است.

توضیح: بهای موارد فوق در مبالغ پیشنهادی پیمانکار لحاظ گردیده و از این بابت هیچگونه پرداخت جداگانه ای صورت نمی پذیرد.

ماده 24- ب) پیمانکار در انتخاب پیمانکاران جزء ، موارد زیر را رعایت کند.

1- رعایت شئون اسلامی که پیمانکاران جزء باید متعهد به آن باشند.

2- از نظر میزان تخصص و تجربه به تأیید دستگاه نظارت برساند.

3- کلاً رعایت شرایط مقرر در شرایط عمومی و خصوصی قرارداد الزامی است.

4-پیمانکار جز موظف به بیمه نمودن کار خواهد بود.

ماده 28-الف) تأمین زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار می باشد.

ماده 29- هـ ) به این پیمان هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت نرخ مصالح تعلق نمی گیرد.

ماده 32- ج)  هزینه  انجام آزمایش های زیر، به عهده پیمانکار است:

کلیه آزمایشات اولیه و مجدد در صورت نیاز در محل آزمایشگاه مورد تایید کارفرما به عهده پیمانکار می‌باشد.

ماده 35- دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان ، طبق مصوبه شماره 42956/ت  28493 هـ  مورخ 11/8/1382 هیأت وزیران ، و یا آخرین مصوبه هیأت وزیران است.

ماده 36- به این پیمان هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمی گیرد.

ماده 49- ب) هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق ، به میزان و ترتیب داده شده در زیر پرداخت می‌شود.

در حد هزینه‌های نگهبانی و نگهداری کارگاه ماهانه به مبلغ 20،000،000 ریال بصورت مقطوع پرداخت می‌گردد.

ماده 50- الف) درصورت اتمام پیش از موعد کار، هزینه تسریع تعلق نمی گیرد.

ماده 50 –ب-6) خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار) ، به میزان ترتیب زیر ، از پیمانکار وصول می شود:

جريمه تاخير غیر مجاز پيمان تا یک چهارم مدت پیمان طبق ماده 50 شرايط عمومي پيمان اعمال خواهد شد و مازاد بر آن برای هرروز تاخیر در اجرای کار مبلغ 4.000,000 ریال محاسبه و به حساب بدهی پیمانکار منظور خواهد شد.

تبصره : چنانچه اجرای پروژه دچار تاخیرات غیر مجاز گردد ، علاوه بر خسارت فوق الذکر هزینه‌های دستگاه نظارت پروژه نیز در زمان تاخیرات غیر مجاز براساس بخشنامه‌های مربوطه محاسبه و از مطالبات پیمانکار کسر می‌گردد.

سایر شرایط : براساس مفاد آئین نامه تسریع در روند بازگشت اتباع افغانی موضوع تصویب نامه شماره 53869/ت 29507 ش  مورخ 26/9/82 استفاده از کارگران افغانی بدون پروانه کار ممنوع بوده و مشاهده هرگونه تخلف در این ارتباط به منزله حصول یکی از شرایط فسخ پیمان قلمداد شده و کارفرما می تواند به استناد آن، قرارداد را فسخ نماید . (مفاد بند 6 بخش دستور العمل و استانداردهای فنی ضمیمه پیمان)

کارفرما: شهرداری بندر ماهشهر                                                                                                                    پیمانکار

نام و نام خانوادگی: مجاهد نظارات                                                                                                       نام و نام خانوادگی:

امضاء                                                                                                                                           مهرو امضاء

فصل پنجم : مشخصات فني عمومي و خصوصي

رعایت مشخصات فنی و استانداردهای مندرج در نشریه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرح زیر به عنوان بخشی از مشخصات فنی عمومی پیمان لازم است :

-نشریه شماره 55 مشخصات فنی و عمومی ساختمان

- در هنگام اجرای لایه ممبرین باید از نزدیک نقایصی مانند : ترك، سوراخ و بریدگی را کنترل نمود . مواد لایه ممبرین انعطاف پذیر که در محل دفن یا انبار ذخیره می شوند، در هنگام نصب و استفاده نیز بازرسی گردند . سطح زیرکار باید فاقد هر نوع موادي که باعث تخریب یا تحریک لایه ممبرین می شود ، باشد. لایه ممبرین هیچگاه نباید در روي زمین کشیده شود و باید به صورت کلاف به محل منتقل گردد . لایه ممبرین باید به صورت مستقیم در تماس با لایه زیرین خاك با نفوذپذیري کم باشد . لایه ممبرین نصب شده بر روي دامنه ها و دیوارهاي شیب دار اطراف، باید به صورت محکم و پایدار به پایه ترانشه متصل گردد . لایه ممبرین باید عاري از هرگونه گرد و غبار، خاك یا دیگر مواد آلوده که مناطق جوش و بخیه را تحت تأثیر قرار میدهد، باشد . لایه ممبرین نباید در روزهاي بادي و در شرایط بد آب و هوایی که ممکن است شرایط ضعف در نقاط جوش ایجاد کند، نصب گردد. توصیه می گردد که عملیات جوش فقط در زمانی که درجه حرارت هوا بالاي 5 درجه سانتیگراد است انجام پذیرد . لایه ممبرین باید توسط افراد ماهر نصب شوند. در حد امکان جوش ها باید در جهت شیب باشد. هیچ تجهیزاتی نباید روي لایه ممبرین باشد.( به غیر از تجهیزات جوشکاري مورد نیاز) کامیون، وسایل بزرگ و کشنده اجازه ندارند که مستقیم روي لایه ممبرین حرکت کنند . تمام جوشها با توجه به نحوه استقرار، نصب، راه اندازي و فشارهاي عملیاتی از جمله انبساط و انقباض و تغییرات دمایی باید طراحی گردد .

برنامه زمان بندی کلی

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ردیف |  |  | شرح فعالیت |  |  |  |  |  |  |  |  |  | زمان پروژه 3 ماه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | تجهیز کارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | تکمیل سلول دفن پسماند بطور کامل مطابق با شرح اسناد و مدارک پیمان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | احداث چاهک پمپ بطور کامل مطابق با شرح اسناد و مدارک پیمان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | رفع ایرادات و انجام کلیه عملیات تکمیلی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | بارگیری و حمل کلیه نخاله‌ها و برچیدن کارگاه |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |